Αρχηγός γεωργικής εκμετάλλευσης στην οποία καλλιεργείται ποτιστικό βαμβάκι, εξετάζει την περίπτωση αγοράς ελκυστήρα. Ο ελκυστήρας θα είναι 90 HP, η δυνατότητα χρησιμοποίησής του είναι 10 έτη, ενώ η εταιρία κατασκευής του ελκυστήρα προσδιορίζει την δυνατότητα χρησιμοποίησης του ελκυστήρα σε ώρες, στις 12.000 συνολικά. Για τον υπολογισμό του κόστους χρησιμοποίησης του ελκυστήρα, ανά ώρα λειτουργίας του μηχανήματος, δίδονται:

Η αξία του ελκυστήρα (αξία αγοράς – υπολειμματική αξία) ανέρχεται σε 22.000 ευρώ. Τα ασφάλιστρα του ελκυστήρα υπολογίζονται σε 0,83% επί του Μέσου Επενδυμένου Κεφαλαίου του ελκυστήρα. Το επιτόκιο μεσομακροπρόθεσμων  χορηγήσεων ανέρχεται σε 8,2% ετησίως, ενώ το επιτόκιο βραχυπρόθεσμων χορηγήσεων είναι 6,7% ετησίως. Για τον υπολογισμό του κόστους των καυσίμων ανά ώρα λειτουργίας του μηχανήματος, θα χρησιμοποιηθεί ο τύπος 0,11*HP*τιμή πετρελαίου ανά λίτρο. Η τιμή αγοράς του πετρελαίου είναι 1,4 ευρώ/λίτρο. Το κόστος του λιπαντικού ανέρχεται σε 10% του κόστους του καυσίμου. Για την συντήρηση του ελκυστήρα υπολογίζεται ανθρώπινη εργασία στο μηχανουργείο, ύψους 0,17 ωρών/ώρα λειτουργίας του ελκυστήρα. Η αμοιβή ανέρχεται σε 5 ευρώ/ώρα εργασίας του μηχανικού για την συντήρηση του ελκυστήρα.  Ο συντελεστής επισκευών ανέρχεται σε r = 65%. Τέλος για κάθε στρέμμα καλλιέργειας του βαμβακιού απαιτούνται 3,5 ώρες χρησιμοποίησης του ελκυστήρα.

Να υπολογισθεί το κόστος χρησιμοποίησης του ελκυστήρα ανά ώρα, στο μέσο της ζωής του ελκυστήρα (5 έτη), για τα εξής επίπεδα καλλιέργειας του βαμβακιού:

α) 90 στρέμματα , β) 150 στρέμματα, γ) 250 και δ) 410 στρέμματα.

Στη συνέχεια να σχεδιασθεί η καμπύλη του κόστους χρησιμοποίησης του ιδιόκτητου ελκυστήρα και να υπολογισθεί το όριο αποδοτικότητας του ιδιόκτητου (αγοραζόμενου) ελκυστήρα, έναντι ενοικιαζόμενου ελκυστήρα.

Δίδεται ότι η αμοιβή του ενοικιαζόμενου ελκυστήρα είναι 48,6 ευρώ/ώρα χρησιμοποίησης. Ακόμη να ληφθεί υπόψη, ότι η έλλειψη ιδιόκτητου ελκυστήρα (και η χρήση ενοικιαζόμενου) στην γεωργική εκμετάλλευση, θα προκαλέσει μείωση της βαμβακοπαραγωγής ανά στρέμμα, κατά 30 κιλά βαμβακιού/στρέμμα ανά τριετία. Τούτο προκύπτει από την ανάγκη  επανασποράς της καλλιέργειας, μια φορά κάθε τρία χρόνια, με βάση τα τοπικά ιστορικά δεδομένα της βαμβακοκαλλιέργειας στην περιοχή που βρίσκεται η γεωργική εκμετάλλευση. Η έλλειψη ιδιόκτητου ελκυστήρα υπολογίζεται ότι θα προκαλέσει καθυστέρηση της επανασποράς κατά 15 μέρες και κατά συνέπεια μείωση της μέσης βαμβακοπαραγωγής κατά 30 κιλά/στρέμμα. Δίδεται η τιμή πώλησης του βαμβακιού, ύψους 0,5 ευρώ/κιλό.